Belarusian Automobile Expert Software (TM)

Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте

Адрес: 220071 г. Минск, ул. Платонова, 22  тел. 231-94-05

УНН 101555495 ОКПО 37528109 р/с 3015771930011 в РКЦ №7 УОАО БелПСБ, код 334

Лицензия ОА номер 0143 от 27.03.2001г. Выдана Министерством транспорта и   коммуникаций Республики Беларусь,

действительна до 26.03.2006г.

##### Утверждаю ##### Генеральный директор ОО "БАЭС" Капустин В.В. ____________________ «___»______________2003г.

Заключение № 3

о стоимости транспортного средства (ТС)

Выдано на основании акта осмотра ТС № 07-02/08 от 07.02.2003 года.

1.  Цели и основания проведения осмотра:

Определение остаточной стоимости транспортного средства ГАЗ 6601, г/н 6299 ВТР на 01.01.2003г.

Договор на оказание услуги.

2.  Идентификационные характеристики ТС:

| Модель: | ГАЗ |  | Знак номерной: | 6299 ВТР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификация: | 6601 |  | Дата выпуска: | 1992 |
| Кузов / кол-во дверей: | Вахтовая ВМ-2001 |  | № шасси: | 0701859 |
| Двигатель: объем / мощн. | Бензин |  | Цвет/тип окраски: | Зеленый / акрил |
| Инвентарный номер: | 150 |  | № двигателя: | 96593 |
| Дополнительное оборудование: |  | Газобаллонное оборудование – 5 баллонов. |  |  |

3.  Регистрационные характеристики ТС:

| Владелец: | Оршанское УМГ РУП «Белтрансгаз» | Свидетельство о регистрации ТС: | ВЩ № 018342, выдано 18.03.1993 г. Оршанским ГОВД Витебской обл. |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: | Витебская обл., Оршанский район, д. Селище. |  |  |
| Доверенное лицо: | Начальник АТЦ – Голик Г.Я. |  |  |

4.   Для определения стоимости транспортного средства использованы следующие данные:

- срок эксплуатации ТС на 01.01.2003г.  – 10,5 лет (основание - оригинал техпаспорта);

- пробег на 01.01.2003 г. –  192 072 км (по учетным документам);

- износ транспортного средства – 84,34% (см. Методику определения остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния, Р-03112194-0376-98, Москва, 1999);

- курс российского рубля на 01.01.2003г. – 60,41 рублей.

5.  Состояние транспортного средства и краткая характеристика эксплуатационных дефектов.

Транспортное средство находится в технически исправном состоянии. Дефекты эксплуатации транспортного средства изложены в акте осмотра № 07-02/08 от 07.02.2003г.

6.   Основные итоговые результаты расчета стоимости ТС:

6.1. В качестве аналогичного принимаем транспортное средство: шасси ГАЗ 66-11, колесная формула 4х4, двигатель бензиновый, кузов фургон 39011, высота 1,91 м, длина 3,62 м, ширина 2,39 м.

6.2. Стоимость аналогичного транспортного средства ГАЗ 66-11 1992 года выпуска составляет 46673 российских рублей (см. справочник Цены на автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны, автопогрузчики: Прайс-Н, Москва, сентябрь 2002) или по курсу НБ РБ на 01.01.2003г. – 2819516 рублей с учетом НДС.

6.3. Стоимость аналогичного нового фургона 39011, высота 1,91 м, длина 3,62 м, ширина 2,39 м составляет 56 000 российских рублей, или по курсу НБ РБ на 01.01.2003г. - 3382960 рублей (см. справочник Цены на автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны, автопогрузчики: Прайс-Н, Москва, сентябрь 2002).

6.4. Стоимость аналогичного фургона 39011 "Дорожная служба", высота 1,91 м, длина 3,62 м, ширина 2,39 м. 1992 года выпуска с учетом износа 84,34% составляет 530448 рублей.

6.5. Стоимость аналогичного шасси ГАЗ 66-11 и фургона 39011, 1992 года выпуска составляет 3349964 рубля.

6.6. Стоимость газобаллонного оборудования с установкой:

- комплект газобаллонной аппаратуры для а/м ГАЗ 66 – 256 465 руб.;

- стоимость баллонов (5 шт.) – 5355 RU х 60,41х 5 = 1 617 478 руб.

Стоимость  газобаллонного оборудования с учетом износа (8% в год) составляет 1873943 руб. х (100 – 8*8,5)/100 = 599662 руб.

- стоимость установки газобаллонной аппаратуры – 282595 руб.

Итого стоимость газобаллонного оборудования с учетом установки и износа составляет 882257 руб.

6.7. Стоимость устранения эксплуатационных дефектов принимаем равной 334996 рублей (10% от остаточной стоимости без детализации – см. п.42 Правил определения стоимости транспортных средств).

6.8. Надбавка на стоимость транспортного средства с учетом состояния шин (6 шт.) составляет 221 910 руб.х 6 х 0,8434 х 50%/100% = 561477 рублей.

6.9. Стоимость транспортного средства ГАЗ 66, г/н 6299 ВТР, кузов фургон, 1992 года выпуска с учетом устранения дефектов эксплуатации, комплектности и фактического состояния составляет 4458702 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот два) рубля.

6.10. Стоимость аналогичного нового транспортного средства шасси ЗИЛ 432722, колесная формула 4 х 4,

и кузов фургон 39011, составляет 443350 + 56000 = 499 350 российских рублей или по курсу НБ РБ на 01.01.2003г. - 30165734 рубля.

7.  Перечень используемых документов:

- Правила определения стоимости транспортных средств: Минск, 2002 (регистрационный № 8/8202 от 13.06.2002г. в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь);

- Методика определения остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния, Р-03112194-0376-98, Москва, 1999;

- Цены на автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны, автопогрузчики: Прайс-Н, Москва, сентябрь 2002;

- Тарифы на переоборудование автомобилей на газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденные Министерством энергетики Республики Беларусь 23.04.2002г.;

- Отпускные цены на товарную продукцию (автомобильные газовые баллоны) ЗАО "Торговый дом Орского машиностроительного завода", утвержденные директором ЗАО "ТД ОМЗ";

- Отпускные цены на товарную продукцию (шины) УП "БЕЛТЕХАВТОСНАБ" г.Минск.

- Приложения:

- Акт осмотра № 07-02/08 от 07.02.2003г. – 1 лист.

Осмотр автомобиля "ГАЗ 6601", г/н 6299 ВТР провел и заключение о стоимости подготовил:

специалист по оценке стоимости транспортных средств                      _______________  Капустин В.В.

«22»   февраля  2003г.