Приложение к заключению о размере вреда №1

Калькуляция № 1

стоимости восстановительного ремонта транспортного средства (ТС)

Крайслер Стратус

Рассчитано на программе AUTOCALC. Использована база данных за 12/2002

Лицензионный номер 39352.  Дата окончания лицензии 10.01.2004

Данные, помеченные знаком (*), были изменены пользователем самостоятельно

| Калькуляция составлена на основании акта осмотра | № 14-05/01 от 14.05.2003 г. |
| --- | --- |

1.1. Стоимость заменяемых частей и материалов

| № | Наименование запасных частей и материалов, доп. расходов | ##### Место | Цена, Евро | Цена, руб. | Коэф. K2 | Износ % | Сумма, Евро | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | панель двери | Л | 174,20 |  |  | 1,3000 | 43,00 | 129,08 | 303 730,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | накладка защитн. | ЗЛ | 35,55 |  |  | 1,3000 | 43,00 | 26,35 | 62 003,00 |
| - 3 | рычаг поперечный | Л | 223,93 |  |  | 1,3000 | 43,00 | 165,93 | 390 440,00 |
| - 4 | амортизатор | Л | 78,70 |  |  | 1,3000 | 43,00 | 58,32 | 137 229,00 |

| Итого стоимость частей Сзч с учетом торговой надбавки Итого стоим.частей Сзч с износом и дельтой при округ. Расходный материал/мелкие детали (2% - без износа) Расходный материал/мелкие детали (2% - с износом) | 666,10 379,68 13,32 7,59 | 1 567 360,00 893 395,00 31 347,00 17 868,00 |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость заменяемых частей | 679,42 | 1 598 707,00 |

1.2. Стоимость ремонтно-восстановительных работ

| № | Наименование работ | ## Место | Вид раб. | Норма, час | Повтор, час | Коэф. K1 | Итого, час | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | панель двери | Л | ЗМ | 3,30 |  |  | 1,0000 | 3,30 | 54 552,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | уплотн. | ЗЛ | СУ | 0,80 |  |  | 1,0000 | 0,80 | 13 225,00 |
| 7 | накладка защитн. | ЗЛ | ЗМ | 0,30 |  | 0,30 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | бампер задний с/у | З | СУ | 0,50 |  |  | 1,0000 | 0,50 | 8 266,00 |
| 9 | фонарь задний в сб. | Л | СУ | 0,20 |  |  | 1,0000 | 0,20 | 3 306,00 |
| 10 | рычаг поперечный | Л | ЗМ | 1,30 |  |  | 1,0000 | 1,30 | 21 490,00 |
| 11 | амортизатор | Л | ЗМ | 0,60 |  |  | 1,0000 | 0,60 | 9 919,00 |
| 12 | колесо заднее левое |  | СУ | 0,15 | * |  | 1,0000 | 0,15 | 2 480,00 |
| 13 | обивка боковины |  | СУ | 0,40 | * |  | 1,0000 | 0,40 | 6 612,00 |
| 14 | подушка и спинка заднего сиденья |  | СУ | 0,80 | * |  | 1,0000 | 0,80 | 13 225,00 |
| 15 | боковина задняя левая - ремонт №3 |  | РМ | 10,00 | * |  | 1,0000 | 10,00 | 165 310,00 |

| Итоговая стоимость работ Ср | 18,05 | 298 385,00 |
| --- | --- | --- |

1.3. Стоимость окрасочных работ и лакокрасочных материалов

| № | Наименование работ | Категория | ## Место | Норма, час | Стоим. материалов, Евро | Коэф. K3 | Сумма, Euro | ## Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стоимость работ:

| 16 | дверь задняя K | 320(1) | ЗЛ | 1,90 |  |  |  |  |  | 31 409,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | порог, наружн | 320(2) | Л | 1,00 |  |  |  |  |  | 16 531,00 |
| 18 | боковина задняя K | 320(3) | ЗЛ | 2,00 |  |  |  |  |  | 33 062,00 |
| 19 | Прояв. краска/прозрачный (тонир.) лак |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 1 653,00 |
| 20 | Смешать лак в смес/установке (1) |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  | 1 745,00 |
| 21 | Сделать образец цвета (1) |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  | 1 745,00 |

| Итого: | 5,40 |  |  | 86 145,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Стоимость материалов:

| 22 | дверь задняя K | 320(1) | ЗЛ |  |  | 55,94 |  | 1,0000 | 55,94 | 131 629,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | порог, наружн | 320(2) | Л |  |  | 17,76 |  | 1,0000 | 17,76 | 41 790,00 |
| 24 | боковина задняя K | 320(3) | ЗЛ |  |  | 39,61 |  | 1,0000 | 39,61 | 93 204,00 |
| 25 | Прояв. краска/прозрачный (тонир.) лак |  |  |  |  | 10,20 |  | 1,0000 | 10,20 | 24 001,00 |
| 26 | Сделать образец цвета (1) |  |  |  |  | 1,50 |  | 1,0000 | 1,50 | 3 530,00 |

| Итого: |  |  | 125,01 | 294 154,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого по разделу 1.3: |  |  |  | 380 299,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Условные обозначения, примененные в разделе окраска:
320 - 3с прояв.кр., осн.кр., 2-х к.проз.лак, сушка+шлиф.

Цифры в скобках, приведенные в столбце 'Категория':
1   - окраска новой детали (монтируемой/немонтируемой)
2   - поверхностная окраска наружных или внутренняя окраска деталей
3   - ремонтная окраска деталей(площадь ремонтируемой поверхности до 50%)

Итоговые результаты:

| ### Стоимость восстановительного ремонта ТС на дату ДТП | 2 277 391,00 руб. |
| --- | --- |

Два миллиона двести семьдесят семь тысяч триста девяносто один рубль.

Примечания.

- Перечень работ и нормативная трудоемкость по замене частей ТС соответствует рекомендациям завода производителя.

- Трудоемкость ремонтно-восстановительных работ принята на основании «Трудоемкости работ по ТО и ремонту автомобилей ВАЗ 2110 и их модификаций», Тольятти, 2001 г.

- Стоимость нормо-часа принята в соответствии с приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 6 ноября 2002 г. №19-ОД.

Условные сокращения, примененные при составлении данного заключения:

- место — месторасположение;

- вид. раб. — вид выпоняемых работ;

- норма — нормативная продолжительность работ, установленная заводом-изготовителем;

- повтор —продолжительность повторяющихся, ранее учтенных работ;

- коэф. — поправочный коэффициент;
K1 — коэф. на возраст и аврийный характер работ;
K2 — коэф., учитывающий топрговые и другие надбавки на запасные части;
K3 — коэффициент учитывающий специфику краски (1,2 при использовании красок “Перламутр”);

- П — спереди;

- З — сзади;

- Л — слева;

- Пр — справа;

- ПЛ — спереди слева;

- ПП — спереди справа;

- ЗЛ — сзади слева;

- ЗП — сзади справа;

- ЗМ — замена;

- ЧЗ — частичная замена;

- У — установка;

- СУ  — снять/установить;

- СН  — старое за новое;

- итого — итоговая продолжительность работ;

- P0 — ремонт0;

- P1 — ремонт1;

- P2 — ремонт2;

- P3 — ремонт3;

- P4 — ремонт4;

- РМ — ремонт;

- ЧР — част. Ремонт;

- РС — разб/сборка;

- МГ — маст./герм.;

- ПР — пров./регул.;

- ИЗ — измерения;

- БЛ — балансиров.;

- В  — вентилиров.;

- ДР — доп.работы;

- ПС — рем.пласт.сред.слож.;

- ПВ — рем.пласт.выс.слож.;

Осмотр произвел и калькуляцию составил:

| ## Специалист по определению стоимости транспортных средств |  | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- |

| 18 июня 2003 г. |  |
| --- | --- |